MIPS Pipeline

Procesorul MIPS Pipeline este o arhitectură simplificată a unui procesor bazată pe setul de instrucțiuni MIPS, în care toate instrucțiunile sunt executate în mai multe cicluri de ceas. Procesorul meu este alcătuit din următoarele componente principale: Instruction Fetch, Instruction Decode&Operand, Execute, Memory și Write Back. De asemenea, procesorul este alcătuit și din componente secundare: Unit Control, Jump Unit și Branch Unit. Aceste componente lucrează împreună în cadrul unui singur ciclu de ceas, ceea ce înseamnă că toate aceste operații — fetch, decode, execuție, acces memorie și write-back — sunt realizate în paralel, într-o singură perioadă de ceas, făcând arhitectura simplă, dar mai lentă decât arhitectura pipeline.

Instruction Fetch are rolul de a prelua (fetch) instrucțiunea curentă din memorie, folosind adresa stocată în Program Counter (PC). Această componentă functionează corect, afișând corect pe placa de la laborator instrucțiunea curentă și calculând corect adresa următoare (PC + 4).

Instruction Decode&Operand are rolul de a decodifica instrucțiunea și de a citi operanzii dintr-un  Reg File. Această componentă funcționează corect, afișând corect pe placă operanzii(RD1 și RD2) și calculând corect Extins-ul Imediat(Ext_Imm).

Execute are rolul de a realiza operatii artimetice-logice adresa și de a calcula adresa de Branch. Această componentă nu funcționează pe placă, rezultatul ALURes fiind reprezentat de ramura default a case-ului din codul VHDL care descrie funcționalitatea acestei componente.

Memory are rolul de a interacționează cu memoria doar pentru instrucțiuni de tip load/store. Această componentă funcționează corect pe plăcuță afișând corect conținutul memoriei.

Write Back are rolul de a transmite rezultatul in Reg File, prin Write Data. Această componentă funcționează corect, transmițând corect rezultatul pe baza semnalului de control MemToReg.

- XOR - SAU-Exclusiv logic între două registre, memorează rezultatul în alt registru

RTL: $d  $s ^ $t;

PC<-PC + 4;

Sintaxă : xor $d, $s, $t

Format: 000000 sssss ttttt ddddd 00000 100110

Semnale de control:

- RegDst: 1

- ExtOp: X

- ALUSrc: 0

- Branch: 0

- Br_Not: 0

- Jump: 0

- MemWrite: 0

- MemToReg: 0

- RegWrite: 1

- ALUOp: 11

- ALUCtrl: 101

- SLLV - Shift-Left Logical Variable

- Deplasare logică la stânga pentru un registru, cu un număr de poziții indicat de alt registru, iar rezultatul este memorat într-un al treilea registru

RTL: $d  $t << $s;

PC<- PC + 4;

Sintaxă: sllv $d, $t, $s

Format: 000000 sssss ttttt ddddd 00000 000100

Semnale de control:

- RegDst: 1

- ExtOp: X

- ALUSrc: 0

- Branch: 0

- Br_Not: 0

- Jump: 0

- MemWrite: 0

- MemToReg: 0

- RegWrite: 1

- ALUOp: 11

- ALUCtrl: 110

- BNE: Branch on Not Equal

- Salt condiționat dacă două registre sunt diferite

RTL: if $s ≠ $t then PC <- (PC + 4) + (SE(offset) << 2)

else PC <- PC + 4;

Sintaxă: bne $s, $t, offset

Format: 000101 sssss ttttt oooooooooooooooo

Semnale de control:

- RegDst: X

- ExtOp: 1

- ALUSrc: 0

- Branch: 0

- Br_Not: 1

- Jump: 0

- MemWrite: 0

- MemToReg: 0

- RegWrite: 0

- ALUOp: 10

- ALUCtrl: 001

- BGEZ: Branch on Greater than or Equal to Zero

- Salt condiționat dacă un registru este mai mare sau egal cu 0

RTL: if $s ≥ 0 then PC  <- (PC + 4) + (SE(offset) << 2)

else PC  <- PC + 4;

Sintaxă: bgez $s, offset

Format: 000001 sssss 00000 oooooooooooooooo

Semnale de control:

- RegDst: X

- ExtOp: 1

- ALUSrc: 0

- Branch: 0

- Br_Not: 1

- Jump: 0

- MemWrite: 0

- MemToReg: 0

- RegWrite: 0

- ALUOp: 10

- ALUCtrl: 001